СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДЕПАРТАМЕНТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ и ГРУППЫ КОМПАНИЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ИНВИТРО»

СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50

Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника
для хранения образцов биоматериала

Версия № 01-2012

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 2 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ЦЕЛЬ……………………………………………………………………………………………...3

2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ………………………………………………………………………….3

3. ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ………………………………………………………...4

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ……………………………………………………6

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА……………………………………………………………………6

5.1. Перечень объектов, подлежащих контро………………………… ………………………6

5.2. Правила формирования и ведения журналов учетов……………………………………..6

5.3. Требования к средствам измерения (термометрам)………………………………………8

5.4. Порядок обслуживания холодильника…………………………………………………….8

5.5. Порядок размещения образцов биоматериала, предназначенных для лабораторных
исследований в холодильнике………………………………………………………………10

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ……………………………………………………………………11

7. ССЫЛКИ…………………………………………………………………………………..11

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 01 (Форма Ф-01). Форма титульного листа Журнала учета температурного режима
холодильной камеры холодильника……………………………………………... ………13

Приложение № 02 (Форма Ф-02). Форма титульного листа Журнала учета температурного режима
морозильной камеры холодильника……………………………………..…………………14

Приложение № 03 (Форма Ф-03). Форма листов идентификации подписей сотрудников,
ответственных за контроль хранения образцов биоматериала в
холодильнике……………………………………………………………………………...15

Приложение № 04 (Форма Ф-04). Форма последующих листов Журнала учета температурного
режима холодильной/ морозильной камеры
холодильника……………………………………………………………………..………..16

Приложение № 05 (Форма Ф-05). Форма обратной стороны последнего листа Журнала учета
температурного режима холодильной/морозильной камеры
холодильника………………………………………………………………  ……………17

Приложение № 06 (Форма Ф-06). Образец заполнения Журнала учета температурного режима
холодильной камеры холодильника…………………………………………………….18

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 3 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

1. ЦЕЛЬ

1.1. Целью настоящей стандартной операционной процедуры является:

1.1.1. установление порядка обслуживания холодильника;

1.1.2. установление порядка учета температурного режима холодильника;

1.1.3. установление порядка размещения и хранения образцов биоматериала в нем;

1.1.4. утверждение формы журналов учета температурного режима холодильника для хранения
образцов биоматериала.

2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

2.1. Настоящая Стандартная операционная процедура предназначена для:

2.1.1. сотрудников медицинских офисов отдела «Медицинские офисы "ИНВИТРО"» департамента
розничных продаж, непосредственно осуществляющих взятие и хранение образцов биоматериала;

2.1.2. сотрудников медицинских центров (офисов, кабинетов и т. п.) Группы компаний,
оказывающих медицинские услуги под торговой маркой «ИНВИТРО»;

2.1.3. сотрудников группы управления документацией отдела управления качеством департамента
розничных продаж, непосредственно осуществляющих распространение и контроль наличия
учетных копий документов в подразделениях отдела «Медицинские офисы "ИНВИТРО"» и
медицинских офисах (кабинетах, центрах и т. п.) организаций-партнеров ООО «ИНВИТРО» по
программе франчайзинга и региональных компаний;

2.1.4. сотрудников группы кураторов медицинских офисов отдела управления качеством
департамента розничных продаж, проводящих работу с персоналом медицинских офисов.

2.2. Стандартная процедура используется:

2.2.1. сотрудниками группы методологии и контроля качества обслуживания в региональной сети
ООО «ИНВИТРО – объединенные коммуникации», осуществляющими контроль исполнения
требований стандартных операционных процедур, внедренных в Обществе и распространяющихся
на деятельность медицинских офисов;

2.2.2. специалистами по обучению ООО «Высшая медицинская школа ВМШ», осуществляющими
обязательное стандартное обучение медицинских сестер и администраторов правилам и приемам
работы медицинских офисов, объединенных торговой маркой "ИНВИТРО".

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 4 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

3. ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория
"ИНВИТРО"».

Группа компаний – организации, медицинские офисы (центры, кабинеты и т. п.), которые
оказывают лабораторные услуги под торговым знаком «ИНВИТРО».

В состав Группы компаний (для исполнения правил и положений настоящей СОП) входят:

- медицинские офисы (кабинеты, центры) отдела «Медицинские офисы "ИНВИТРО"»
департамента розничных продаж ООО «ИНВИТРО»;

- медицинские офисы (кабинеты, центры) партнеров Общества по программе франчайзинга,
расположенные в г. Москве и регионах;

- медицинские офисы (кабинеты, центры) аффилированных ООО «ИНВИТРО» юридических
лиц, расположенные в г. Москве и регионах (ООО «ИНВИТРО-СПБ», ООО «Медикал
Консалтинг Груп», ООО «ИНВИТРО-Самара» и т. п.).

СОП – стандартная операционная процедура, поэтапно определяющая порядок выполнения той
или иной конкретной задачи или процесса.

МО – медицинский офис.

ТБО – твердые бытовые отходы.

Лабораторные исследования – комплекс операций, позволяющих определить значения или
характеристики свойств в биологическом материале.

Образец биоматериала – адекватное количество правильно взятой биологической жидкости,
которая может быть материалом для проведения диагностического исследования.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 5 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Поверка – совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической
службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и
подтверждения соответствия характеристик средства измерения установленным требованиям.

Холодильник – устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Морозильная камера – составная часть холодильника, предназначенная для замораживания.

Термоконтейнер – контейнер, предназначенный для транспортировки биоматериала при
определенных температурных режимах.

Журналы учета – журналы учета температурного режима холодильной и морозильной камер
холодильника для хранения образцов биоматериала.

Техническая документация по эксплуатации холодильника – руководство или инструкция по
эксплуатации, прилагаемые к конкретной модели холодильника, установленного в медицинском
офисе.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 6 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Правила техники безопасности при работе с холодильником изложены в действующей версии
Инструкции по охране труда и технике безопасности по электробезопасности при эксплуатации
электрооборудования, Инструкции по охране труда и технике безопасности по эксплуатации
бытового холодильника, действующих на базе подразделений юридического лица, а также в
технической документации по эксплуатации холодильника.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Перечень объектов, подлежащих контролю.

5.1.1. Пределы допустимых значений температуры для хранения образцов биоматериала
устанавливаются в соответствии с преаналитическими требованиями:

- в холодильной камере – от +2 ?С до +8 ?С;

- в морозильной камере – от –17 ?С до –23 ?С (возможна и более низкая температура, но ни
в коем случае не выше –17 ?С, так как более высокая температура не обеспечивает нужной
скорости замораживания образцов).

5.1.2. Регистрация температурного режима в холодильной и морозильной камерах осуществляется
в соответствующих журналах учета температурного режима холодильной/морозильной камеры
холодильника.

5.2. Правила формирования и ведения журналов учета.

5.2.1. Обязанность по формированию журналов возлагается на старших медицинских сестер
(старших администраторов) МО, по ведению журналов – возлагается на медицинских сестер МО.

5.2.2. Старшая медицинская сестра распечатывает:

- титульные листы журналов учета (приложение № 01 – Форма Ф-01, приложение № 02 –
Форма Ф-02);

- листы идентификации подписей сотрудников, ответственных за хранение образцов
биоматериала в холодильнике (приложение № 03 – Форма Ф-03);

- листы учета (приложение № 04 – Форма Ф-04) по 30 (тридцать) для каждого журнала.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » ________ 20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 7 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

На обратной стороне последних листов распечатайте форму, представленную в приложении № 05
(Форма Ф-05).

5.2.3. Журналы учета прошейте, пронумеруйте листы.

5.2.4. Порядок заполнения титульных листов журналов учета.

- На титульных листах впишите:

а) дату начала ведения журналов учета по факту первой записи температуры в холодильной и
морозильной камерах;

б) адрес МО;

в) дату окончания ведения журналов учета по факту последней записи температуры в
холодильной и морозильной камерах.

5.2.5. Заполнение листов идентификации подписей.

- В лист идентификации подписей внесите:

а) номер по порядку;

б) Ф. И. О. сотрудника;

в) должность сотрудника;

г) образец подписи.

5.2.6. Заполнение последующих листов журналов учета.

- В листах для заполнения внесите следующую информацию:

а) дату внесения записи;

б) время внесения записи;

в) фактическое значение температуры;

г) подпись ответственного лица.

ВНИМАНИЕ! Листы учета заполняются утром – в первые 30 минут работы, но перед
приемом биоматериала, вечером – за час до отправки биоматериала.

5.2.7. Заполнение формы на обратной стороне последних листов журналов учета.

- В форму внесите следующую информацию:

а) фразу «В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью (количество) листов»;

б) дату начала ведения журнала учета;

в) Ф. И. О., должность и подпись руководителя МО или старшей медицинской сестры;

г) печать МО.

5.2.8. Заполненные журналы храните шесть месяцев, после чего утилизируйте.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » ________ 20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 8 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

5.3. Требования к средствам измерения (термометрам).

5.3.1. Для контроля температурного режима холодильника используйте поверенные спиртовые
термометры с диапазоном измерения температуры от –30 ?С до +30 ?С. Термометры расположите
на решетке средней полки холодильной камеры и внутри морозильной камеры.

5.3.2. В МО обязательно храните резервные поверенные термометры на случай неисправности
рабочих.

5.3.3. Требования, предъявляемые к термометру:

- на поверхности термометра не должно быть трещин и царапин;

- в столбике с жидкостью не должно быть разрывов;

- шкала измерения должна быть неподвижна;

- к термометрам должен быть приложен паспорт со следующей информацией:

а) наименование организации-производителя;

б) отметка о поверке;

в) межповерочный интервал;

- паспорта к термометрам храните в папке с технической документацией;

- если срок поверки термометра заканчивается:

а) оповестите об этом руководителя МО;

б) получите новый термометр, удовлетворяющий требованиям настоящей СОП;

в) утилизируйте старый термометр как ТБО.

5.3.4. Запрещается использование термометра после окончания срока поверки.

5.4. Порядок обслуживания холодильника.

5.4.1. Техническую документацию по эксплуатации холодильника храните в специальной папке с
техническими документами.

5.4.2. Не допускайте образования излишней наледи в морозильной камере и на задней
поверхности стенки холодильника.

5.4.3. Холодильники размораживайте по мере необходимости или согласно технической
документации по эксплуатации холодильника.

5.4.4. Плановую разморозку холодильника проводите в конце рабочего дня при наименьшем
количестве в нем образцов биоматериала или их отсутствии и с достаточным запасом времени
для этой процедуры.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » ________ 20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 9 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

5.4.5. При размораживании холодильника внесите запись «Разморозка» в графу «Температура»
журналов учета с указанием времени начала и окончания разморозки, как изображено в
приложении № 06.

5.4.6. Для размораживания холодильника для хранения образцов биоматериала проведите
следующие манипуляции:

- перенесите образцы биоматериала в другой холодильник или термоконтейнер, в которых
отсутствуют пищевые продукты, слой инея или льда и поддерживается необходимая
температура. Допускается использование в качестве резервного холодильника для
бытовых нужд, предварительно освобожденного от пищевых продуктов;

- при отсутствии резервного холодильника или термоконтейнера в МО, предусмотрите
альтернативное решение по сохранению биоматериала;

- отключите холодильник от сети электропитания;

- подвергните холодильник процедуре оттаивания;

- вымойте внутренние стенки холодильных камер слегка теплой водой с добавлением
небольшого количества моющего средства с нейтральным pH-числом;

- высушите внутренние стенки холодильника;

- включите холодильник в сеть электропитания;

- убедившись, что в холодильной и морозильной камерах установилась необходимая
температура, перенесите образцы биоматериала в исходный холодильник.

5.4.7. При проведении генеральной уборки наружные стенки холодильника протирайте
дезинфицирующим средством.

5.4.8. Если показатели температуры в холодильнике для хранения биоматериала вышли за
пределы допустимых значений, необходимо:

- перенести образцы биоматериала в другой холодильник или термоконтейнер,
соответствующие требованиям настоящей СОП;

- с помощью регулятора температуры в ручном режиме установить нужные значения;

- в журналах учета в графе «Температура» сделать отметку о данном нарушении и его
исправлении с указанием времени, как показано в приложении № 06;

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 10 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

- убедившись, что в холодильной или морозильной камерах установилась необходимая
температура, образцы биоматериала перенесите в исходный холодильник.

ВНИМАНИЕ! В большинстве моделей холодильников регулятор температуры,
установленный на минимальное значение, соответствует наиболее высокой температуре, а
на максимальное – наиболее низкой температуре!

5.4.9. Если появились шумы или вибрации, которые не описаны в документах, перечисленных в
пункте 4.1 настоящей СОП, предпримите следующие меры:

- отключите холодильник от сети электропитания;

- перенесите образцы биоматериала в другой холодильник или термоконтейнер,
соответствующие требованиям настоящей СОП;

- сообщите администратору-куратору и руководителю МО о данной неисправности;

- вызовите специалиста по ремонту.

5.5. Правила размещения образцов биоматериала, предназначенных для лабораторных
исследований, в холодильнике.

5.5.1. Образцы биоматериала, требующие хранения (или заморозки) в пробирках или контейнерах,
размещайте в холодильной и морозильной камерах строго в вертикальном положении.

5.5.2. Пробирки с образцами биоматериала храните в штативе.

5.5.3. Формы, условия и сроки хранения каждого вида биоматериала в холодильнике
определяются в соответствии с преаналитическими требованиями.

5.5.4. Предусмотрите возможность хранения образцов биоматериала различного вида на
отдельных полках холодильной камеры и отдельно от расходных материалов. Пробирки с кровью
храните отдельно от других видов биоматериала.

5.5.5. В морозильной камере храните образцы биоматериала, для которых, согласно
преаналитическим требованиям, необходима заморозка.

ВНИМАНИЕ! Биоматериал запрещается размещать вплотную к задней стенке холодильной
камеры во избежание снижения необходимой температуры и распада форменных
элементов!

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 11 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается хранить продукты питания в холодильнике для
биоматериала!

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственность за надлежащее соблюдение СОП по порядку обслуживания и осуществления
контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала
возлагается на старших медицинских сестер (старших администраторов) и персонал МО,
выполняющий соответствующие пункты настоящей СОП.

6.2. Ответственность за формирование и ведение журналов учета температурного режима
холодильника для хранения образцов биоматериала возлагается на старших медицинских сестер
(старших администраторов) МО.

6.3. Ответственность за наличие и изъятие недействующих версий данной СОП возлагается на
старших медицинских сестер (старших администраторов) МО, руководителей подразделений,
работающих под торговым знаком «ИНВИТРО», руководителя группы управления документацией
ОУК ДРП.

6.4. Ответственность за ознакомление персонала с действующей СОП возлагается на старших
медицинских сестер (старших администраторов) МО, руководителей подразделений, работающих
под торговым знаком «ИНВИТРО».

7. ССЫЛКИ

7.1. Инструкция по охране труда и технике безопасности по электробезопасности при
эксплуатации электрооборудования И ОТ и ТБ № 03.

7.2. Инструкция по охране труда и технике безопасности при эксплуатации бытового холодильника
И ОТ и ТБ № 08.

7.3. Приложение № 2. Преаналитические требования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 01 (Форма Ф-01). Форма титульного листа Журнала учета температурного
режима холодильной камеры холодильника.

Приложение № 02 (Форма Ф-02). Форма титульного листа Журнала учета температурного
режима морозильной камеры холодильника.

Приложение № 03 (Форма Ф-03). Форма листов идентификации подписей сотрудников,
ответственных за контроль хранения образцов биоматериала в холодильнике.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 12 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Приложение № 04 (Форма Ф-04). Форма последующих листов Журнала учета температурного
режима холодильной (морозильной) камеры холодильника.

Приложение № 05 (Форма Ф-05). Форма обратной стороны последнего листа Журнала учета
температурного режима холодильной (морозильной) камеры холодильника.

Приложение № 06 Образец заполнения Журнала учета температурного режима холодильной
камеры холодильника.

РАЗРАБОТАНО:

– менеджером-методологом группы по работе с отзывами отдела управления качеством
департамента розничных продаж 19 ноября 2012 года.

СОГЛАСОВАНО:

– с заместителем директора департамента розничных продаж 19 ноября 2012 года;

– с руководителем службы качества 19 ноября 2012 года;

– с административным директором 19 ноября 2012 года;

– с менеджером-контролером группы методологии и контроля качества обслуживания в
региональной сети ООО «ИНВИТРО – Объединенные коммуникации» 19 ноября 2012 года.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 13 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Приложение № 01 (Форма Ф-01)

Форма титульного листа Журнала учета температурного режима холодильной камеры
холодильника

(Наименование приложения)

Дата начала ведения журнала ____________.

Дата окончания ведения журнала __________.

Журнал учета температурного режима холодильной камеры холодильника

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 14 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Приложение № 02 (Форма Ф-02)

Форма титульного листа Журнала учета температурного режима морозильной камеры
холодильника

(Наименование приложения)

Дата начала ведения журнала ____________.

Дата окончания ведения журнала __________.

Журнал учета температурного режима морозильной камеры холодильника

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 15 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Приложение № 03 (Форма Ф-03)

Форма листов идентификации подписей сотрудников, ответственных за контроль хранения
образцов биоматериала в холодильнике

(Наименование приложения)

Лист идентификации

| № п/п | Ф. И. О. сотрудника | Должность сотрудника | Образец подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 16 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Приложение № 04 (Форма Ф-04)

Форма последующих листов Журнала учета температурного режима
холодильной/морозильной камеры холодильника

(Наименование приложения)

| Дата | Время суток | Температура, ?С | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 17 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Приложение № 05 (Форма Ф-05)

Форма обратной стороны последнего листа Журнала учета температурного режима
холодильной/морозильной камеры холодильника

(Наименование приложения)

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
_________________________________ листов «_____» ___________ 20 ___ г. Ф. И. О., должность,
подпись _______________________ _______________________________________________

М.П.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью

«Независимая лаборатория "Инвитро"»

(ООО «ИНВИТРО»)

| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА Порядок обслуживания и осуществления контроля температурного режима холодильника для хранения образцов биоматериала |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Вид и наименование документа) |  |  |
| Версия № 01-2012 | СОП ДРП/ГК «ИНВИТРО» № 50 | Страница 18 из 18 |
| (Номер версии) | (Регистрационный номер документа) | (Количество страниц) |

Приложение № 06

Образец заполнения Журнала учета температурного режима холодильной камеры
холодильника

(Наименование приложения)

| Дата | Время суток | Температура, ?С | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 октября 2012 г. | 7:40 | +5 |  |
|  | 17:00 | +7 |  |
| 9 октября 2012 г. | 7:40 | +6 |  |
|  | 17:00–19:00 | Разморозка |  |
| 10 октября 2012 г. | 7:50 | +3 |  |
|  | 17:00 | +5 |  |

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения руководства Общества с ограниченной ответственностью
«Независимая лаборатория "ИНВИТРО"».

Является официальной электронной версией утвержденного и введенного в действие документа.

Учетная копия от «  » _______20__г. № ___

_________________  ________________  _______________

Должность  Подпись  Расшифровка подписи